ICS

XXX（中国标准文献分类）

备案号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXX—XXXX

电石装置安全设计规范

Design specification for safety of calcium carbide plant

（征求意见稿）

国家安全生产监督管理总局  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

目 次

前 言	IV

引 言	V

电石装置安全设计规范	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义及缩略语	2

3.1 术语和定义	2

3.2   缩略语	3

4  总则	3

5  电石装置危险有害因素及风险程度（危险源）分析	3

5.1  电石装置组成	3

5.2  危险化学品分类	3

5.3  过程危险源分析方法	4

5.4  重点监管的危险化学品及危险化工工艺	4

5.5  重大危险源分析	4

6  工艺安全设计	4

6.1  原料储运及堆场	4

6.2  炭材干燥	5

6.3  石灰生产	5

6.4  配料站	6

6.5  电石生产	6

6.6  电石冷却	7

6.7  电石破碎	7

6.8  电石储存及包装	8

6.9  炉气净化、炉气后处理及气柜	8

7  总平面布局安全设计	9

7.1  厂址选择	9

7.2  总平面布置	10

8  建（构）筑物安全设计	12

8.1  建（构）筑物火灾危险性分类、耐火等级	12

8.2  建（构）筑物安全疏散和建筑构造	12

8.3  建（构）筑物装修防火设计	13

8.4．建（构）筑物安全等级及抗震安全设计	14

9  自动控制安全设计	14

9.1  一般规定	14

9.2  过程控制系统（PCS）	15

9.3  安全仪表系统（SIS）	15

9.4  可燃、有毒气体检测	15

9.5  仪表供电、供气	16

9.6  仪表接地、防雷	16

10  电气安全设计	16

10.1  供、配电系统	16

10.2  环境特征	16

10.3  应急照明	17

10.4  防雷、接地	17

10.5  电石炉配电装置	17

11  电信安全设计	18

11.1  火灾自动报警系统	18

11.2  工业电视监控系统	18

11.3  其他电信系统	18

12  设备安全设计	18

12.1  结构安全设计	18

12.2  材料选择	19

13  设备和管道布置安全设计	19

13.1  设备布置	19

13.2  管道布置	20

14  管道材料安全设计	20

14.1  空气及氮气管道	20

14.2  电石炉气管道	21

14.3  高压液压油管道	21

14.4  高压氧气管道	21

15  消防安全设计	21

15.1  一般规定	21

15.2  消防用水量	21

15.3  消防设施	21

15.4  消防水源及泵房	22

16  采暖、通风与除尘安全设计	22

17  个人防护与应急救援设施设计	23

17.1  个人防护用品配备	23

17.2  应急救援设施	25

17.3  安全警示标志	26

附录 1	27

本规范用词说明	28

# 前 言

本规范根据《国家安全监管总局关于下达2014年安全生产行业标准制修订项目计划的通知》（安监总政法〔2014〕39号）提出，由中国电石工业协会委托中国天辰工程有限公司组织编制《电石装置安全设计规范》。

本规范组成内容共有17章。其主要技术内容是：范围，规范性引用文件，术语和定义及缩略语，总则，电石装置危险有害因素及风险程度（危险源）分析，工艺安全设计，总平面布置安全设计，建（构）筑物安全设计，自动控制安全设计，电气安全设计，电信安全设计，设备安全设计，设备和管道布置安全设计，管道材料安全设计，消防安全设计，采暖、通风与除尘安全设计，个体防护及应急救援设施设计等。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（SAC/TC288/SC3）归口。

本标准起草单位：

主编单位：	中国天辰工程有限公司

中国电石工业协会

参编单位：	XXX

本标准主要起草人： 耿玉侠、李  勇、汤明伟

标准起草参与人：   戎兰狮、孙伟善、焦  阳

本标准主要审查人员：XXX

# 引 言

在编制过程中，吸收了国内外安全设计的先进理念，结合了国内电石行业的生产实践和安全设计的经验，旨在规范电石行业安全设计，提高电石生产的本质安全，从源头上避免或减少电石生产中安全事故的发生，有必要编写本规范。

电石装置的安全设计，遵循本质安全的原则。采用：削减、缓解、替代、简化等手段或方法，通过采用无危险或危险性较小工艺或方法，从设计上消除或削减危险源的产生与存在。

本标准的制定，从设计入手，立足于生产的安全。在技术可行、经济合理的前提下，采用适宜、可靠的安全措施与对策，将电石装置的安全风险降低到最低程度。

# 电石装置安全设计规范

# 1  范围

本规范规定了电石装置危险有害因素及风险程度（危险源）分析的方法和要求，并从工艺、总平面布局、自动控制、电气、电信、设备、设备和管道布置、管道材料、消防、采暖、通风及除尘、个体防护及应急救援等方面规定了安全设计的基本要求。

本规范适用于新建、改建、扩建电石装置的安全设计。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ1        工业企业卫生设计标准

GBZ230      职业接触性毒物危害程度分级

GB2893      安全色

GB2894      安全标志

GB6944      危险货物分类和品名编号

GB12268     危险货物品名表

GB18218     危险化学品重大危险源辨识

GB50016     建筑设计防火规范

GB50056     电热设备电力装置设计规范

GB50057     建筑物防雷设计规范

GB50058     爆炸危险环境电力装置设计规范

GB50060     3-110kV高压配电装置设计规范

GB50160     石油化工企业设计防火规范

GB50316     工业金属管道设计规范

GB50414     钢铁冶金企业设计防火规范

GB 50489     化工企业总图运输设计规范

GB50493     石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB/T 50770   石油化工安全仪表系统设计规范

HG/T 20518   化工粉体工程设计通用规范

HG20532     化工粉体工程设计安全卫生规定

HG/T20675   化工企业静电接地设计规程

SH/T3006    石油化工控制室设计规范

TSG D0001   压力管道安全技术监察规程-工业管道

TSGR0004     固定式压力容器安全技术监察规程

AQ/T3033     化工建设项目安全设计管理导则

AQ3035       危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

# 3  术语和定义及缩略语

## 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1  危险化学品 hazardous chemical

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3.1.2  安全设施 safety device

在生产经营活动中用于预防、控制和减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施等的总称。

3.1.3  作业场所 workplace

可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等的场所。

3.1.4  本质安全设计 inherently safer design

在设计过程中，采用削减、缓解、替代、简化等手段，使工艺过程及其装备具有内在能够从根本上防止事故发生的功能。

3.1.5  危险源识别hazard identification

根据原材料、中间体、产品的理化性质，设备、设施、工艺流程、装置布置等情况，识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.1.6  过程控制系统process control system

响应来自过程及其相关设备、其它仪表或控制系统及操作员的输入信号、按过程控制方式运行，产生输出信号维持过程及其相关设备运行的系统，但它不执行任何具有被声明安全完整性等级大于和等于1的仪表安全功能。

3.1.7  安全仪表系统 safety instrumented system

实现一个或几个安全仪表功能的仪表系统。安全仪表系统由测量仪表、逻辑控制器、最终元件及相关软件等组成。

3.1.8 分散控制系统distributed control system

控制功能分散、操作和管理集中，采用分组网络结构的以计算机为核心的控制系统。

## 3.2   缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PCS	Process Control System	过程控制系统

SIS	Safety Instrumented System	安全仪表系统

UPS	Uninterruptable Power Supply	不间断电源

# 4  总则

4.1 为了提高电石装置安全设计水平，从源头上避免和减少电石装置生产过程中产生的危害，制定本规范。

4.2电石生产建设项目应符合现行《电石行业准入条件》要求。

4.3电石装置安全设计除应符合本规范要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 5  电石装置危险有害因素及风险程度（危险源）分析

## 5.1  电石装置组成

电石装置主要包括原料储运及堆场、炭材干燥、石灰生产、配料站、电石生产、电石冷却、电石破碎、电石储存及包装、炉气净化、炉气后处理及气柜、公用工程及辅助设施等。

## 5.2  危险化学品分类

依照GB6944、GB50016、GBZ230和GB12268的规定，电石装置工艺过程中，所涉及的危险化学品主要见表5.2。

电石装置危险化学品分类

表5.2

| 序号 | 物 质 | 危险货物联合国编号 | 危险性类别 | 火灾 危险性 | 毒性 | 重点监管的 危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电石炉气 |  | 第2.1类易燃气体 | 甲类 | （II）高度 危险 | 是 |
| 2 | 电石 | 1402 | 第4.3类遇湿易燃固体 | 甲类 | —— | —— |
| 3 | 氮气 | 1066 | 第2.2类不燃气体 | —— | —— | —— |
| 4 | 二氧化碳 | 1013 | 第2.2类不燃气体 |  |  |  |
| 5 | 乙炔 | 1001 | 第2.1类易燃气体 | 甲类 |  | 是 |

## 5.3  过程危险源分析方法

采用AQ/T-3033推荐的过程危险源分析方法或其他适用的方法，开展电石项目工艺过程危险源分析。

## 5.4  重点监管的危险化学品及危险化工工艺

5.4.1电石装置涉及的危险化学品的监管，应符合《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）要求。

5.4.2电石生产工艺应符合《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）规定的重点监管要求。

## 5.5  重大危险源分析

5.5.1  电石装置应根据GB18218进行危险化学品重大危险源辨识，其构成重大危险源的临界量见表5.5.1。

危险物质临界量

表5.5.1

| 序号 | 物质名称 | 临界量/t | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电石炉气(含CO、H2等) | 20 |  |
| 2 | 电石 | 100 |  |

5.5.2危险化学品重大危险源应按“国家安全生产监督管理总局令第40号”的要求进行分级，见附录1。

## 6  工艺安全设计

## 6.1  原料储运及堆场

6.1.1  炭材原料宜采用露天及库棚堆存。

6.1.2  干燥后的炭材储仓应设温度监测及高报警，宜设氮气系统。

6.1.3  石灰石宜采用露天及库棚堆存，也可采用圆库储存。

6.1.4  外购石灰宜采用储仓或库棚储存。采用储仓储存时，宜设料位监测及高低报警。

6.1.5  各类料仓、输送机、给料机、提升机、破碎筛分设备等在落料点处应设机械通风与除尘。

6.1.6  带式输送机应设打滑开关、跑偏开关等安全监测及报警信号。

6.1.7  超过50m长的带式输送机，应在头、尾部各设紧急事故开关，还应在带式输送机主要通行道侧设拉绳开关。

6.1.8  穿越楼层布置的斗式提升机，在头部及尾部进、出料处所在楼层应设事故紧急开关。

6.1.9  所有倾斜或垂直的输送机械应设置防止输送机械超速或逆转的安全装置—逆止器或制动器。

6.1.10 原料输送设备应设有启停声光报警信号，按顺序延时启停破碎、筛分及其输送设备，所有设备应设置就地控制或远程控制开关。

6.1.11 原料破碎、筛分及其输送设备中某一设备发生故障时，事故紧急停车顺序为该设备前逆物料流方向上的所有设备应立即紧急停车，而该设备后顺物料流方向上的所有设备应延时排空物料后停车。

6.1.12 电石装置原料输送设计除应符合本规范5.1章节规定外，其他要求参照HG20532和HG/T20518执行。

6.1.13 若无特殊要求，电石装置其他工段涉及固体物料输送及加工设备的安全设计宜参照本章节执行。

6.1.14原料堆场堆放可自燃物料时，应采取防止自燃的措施。

6.1.15存在粉尘飞扬的散料堆场应采取防尘措施。

## 6.2  炭材干燥

6.2.1 热风炉

6.2.1.1  若选用以电石炉气或天然气为燃料的热风炉，其燃气调配系统存在泄漏可能性的区域应设可燃、有毒气体检测报警仪。

6.2.1.2  若选用以炭材粉料为燃料的热风炉，热风炉燃料仓宜设料位高低报警。若使用干燥的炭材粉料为燃料，燃料应加湿后使用。

6.2.1.3  热风炉应设炉内压力监测及高低报警。

6.2.1.4  热风炉应设炉内温度监测及高限报警；热风炉出口温度应由补冷风量或燃料进料量控制。

6.2.2 干燥窑

6.2.2.1  干燥窑干燥后的炭材宜控制含水量≤1%（wt）。

6.2.2.2  干燥窑进料储仓宜设料位监测及高低报警。

6.2.2.3  干燥窑尾气管道应设温度监测及高限报警。

6.2.2.4  干燥窑应采取进料量控制措施。

6.2.2.5  干燥窑尾气应设除尘系统，其除尘系统应设冷风调节系统控制进气温度。

6.2.2.6  干燥窑外壁应采取防烫措施。

6.2.2.7  炭材筛分和输送设备的电气设备应按粉尘防爆设防。

## 6.3  石灰生产

6.3.1  石灰石进料仓宜设料位监测及高低报警联锁，联锁启停输送系统及配套的（破碎）筛分和除尘系统。

6.3.2  石灰窑窑顶料斗应设料位监测及高低报警联锁，联锁启停上料系统。

6.3.3  石灰窑出料系统应设联锁启停输送系统及配套的筛分和除尘系统。

6.3.4  窑底石灰成品斗、石灰成品储仓、粉料仓及尾气除尘器灰斗宜设料位监测及高报警。

6.3.5  旋转布料器宜设限位开关。

6.3.6  气烧石灰窑烧嘴燃气或煤粉的进料系统应设紧急切断阀，并应设压力、流量、温度监测及报警信号。

6.3.7  气烧石灰窑各燃烧室应设温度控制及高低报警；各燃烧室宜设火焰视频监控。

6.3.8  石灰窑应设窑顶压力监测。

6.3.9  石灰窑尾气应设除尘系统，除尘系统宜与石灰窑尾气余热综合利用相结合。

6.3.10 石灰窑尾气进除尘系统前应设温度监测及高报警；石灰窑尾气相关设备及管道应采取防烫措施。

6.3.11 石灰窑尾气除尘风机宜采用变频风机，以自动调节石灰窑窑内压力。

6.3.12 可能出现燃气泄漏的区域应设可燃、有毒气体检测报警仪。

## 6.4  配料站

6.4.1  配料站可单独设置，也可与电石生产联合设置。

6.4.2  炭材储仓和石灰储仓宜设料位监测及高低报警，联锁启停输送系统及配套的筛分和除尘系统。

6.4.3  振动筛、给料机、提升机宜选用全封闭式。

## 6.5  电石生产

6.5.1  电石炉

6.5.1.1  应在操作人员能迅速到达的地方设紧急停炉按钮。

6.5.1.2  电石炉应设炉内压力监测及高低报警，宜通过荒炉气烟道和净炉气烟道所设置的调节阀调节炉内压力，也可通过炉气净化的变频风机调节炉内压力。

6.5.1.3  电石炉应在炉盖和烟道上设炉气温度监测及高报警；炉底宜设温度监测及高报警。

6.5.1.4  电石炉应设炉气组分（CO、H2、O2等）在线检测、报警，当H2含量超标时，联锁关闭电石炉变压器及炉气净化系统；当O2含量超标时，联锁关闭炉气净化系统，将电石炉气切换至荒炉气烟道。

6.5.1.5  电极压放、升降应采用液压自动控制；液压系统应设压力、温度、液位监测及高低报警；且液压泵电源应采用一级负荷等级，或液压系统配有蓄能能力不小于30min的蓄能器。

6.5.1.6  电石炉应设电极电流、电极电压、有功功率、电极位置及位移检测。

6.5.1.7  电石炉运行平台和电极压放、升降应设视频监控。

6.5.1.8  电石炉炉盖应设泄爆孔。

6.5.1.9  电石炉、荒炉气烟道、净炉气烟道应采取防烫措施。

6.5.1.10 电石炉和外部连接件应采取相应绝缘措施。

6.5.2  电石炉进料

6.5.2.1  电石炉炉顶料仓应设料位监测及高低报警。

6.5.2.2  电石炉环形加料机环内区域应设强制排风及一氧化碳气体检测报警仪。

6.5.2.3  电石炉下料管应设氮气保护。

6.5.2.4  电石炉炉顶料仓应采用自动上料系统，上料系统应设视频监控和启停现场声光报警。

6.5.3  电石炉出炉

6.5.3.1  电石出炉口应设挡屏和出炉排烟设施。

6.5.3.2  电石出炉宜采用机械化开堵眼设备。

6.5.4  循环冷却水系统

6.5.4.1  电石炉循环冷却水供水总管宜设压力监测及低报警。

6.5.4.2  炉盖、电极把持系统、短网、出炉口、料嘴、炉壳、荒炉气烟道、净炉气烟道各用水点应在回水管路设流量、温度监测及报警；炉盖、电极把持系统、短网、料嘴各用水点宜在进水管路设流量监测，以快速判断各循环冷却水支管是否漏水。

6.5.4.3  采用闭式循环冷却水时，回水收集器应设泄压设施，可设置排气阀；回水管路应设高位膨胀罐，以达到稳压和排气的目的。

6.5.4.4  采用闭式循环冷却水时，应采取检漏措施。

6.5.4.5  间冷闭式循环冷却水系统的膨胀罐应具有自动调压、水位监测、自动补水以及排气等功能。

6.5.4.6  变压器油水冷却器循环冷却水应在回水支管设压力、温度监测及报警，宜设流量监测和报警。

6.5.4.7  电石炉出炉口用循环冷却水应在进、回水支管便于操作的位置设紧急切断阀。

6.5.4.8  电石炉炉盖、料嘴应采取紧急用水措施。

## 6.6  电石冷却

6.6.1  电石出炉应采取防止牵引小车倾覆的措施。

6.6.2  电石出炉区与冷却区宜分开设置。

6.6.3  电石冷却厂房的桥式起重机应符合GB/T3811和《关于冶金起重机械整治工作有关意见的通知》（质检办特[2007]375号）的相关规定。

6.6.4  桥式起重机应设有启动声光预报警信号。在轨道两端，应设置限位开关和缓冲器（或车挡）。限位开关应设置在离极限位置前不小于1m。在同一轨道上有两台以上起重机运行时，在两台起重机之间应设防碰撞装置。

6.6.5  桥式起重机所配夹具应采取防脱落措施。

## 6.7  电石破碎

6.7.1  电石破碎及筛分设备应设除尘系统，其除尘系统不可采用增湿或喷雾抑尘，且除尘系统应按乙炔气体防爆进行设防。

6.7.2  电石破碎、筛分及其密闭输送设备应按粉尘爆炸进行设防，相应电气设备防爆等级宜同时满足粉尘防爆和气体防爆EXdIICT4。

6.7.3  密闭输送设备应采取充氮措施，并采取泄爆措施。

6.7.4  电石初级破碎应采用热破碎，且不宜设地坑。

## 6.8  电石储存及包装

6.8.1  电石成品仓储存时间宜为2～4天，单库储存量不宜超过1000t。

6.8.2  电石储仓应设料位监测及高低报警。

6.8.3  电石储仓应采取充氮措施，并应设乙炔含量检测及高报警。

6.8.4  电石储仓及输送电石密闭设备的顶部应采取泄爆、导压措施。

6.8.5  电石的桶装、袋装仓库火灾危险性为甲类，其储存应符合现行国家标准GB15603的相关规定。

6.8.6  电石仓库及包装单元与物料接触的电气设备应同时满足粉尘防爆和气体防爆。桶装、袋装电石应采用塑料或木制托盘单层堆放，搬运时应采用防爆型蓄电池（或内燃）叉车装卸。

6.8.7  电石的装桶系统应充惰性气体防爆。

6.8.8  电石仓库不宜采用地下室或半地下室，仓库内应设防火防爆和通风设施。

6.8.9  电石仓库内应设火灾报警和可燃气体浓度报警仪。

## 6.9  炉气净化、炉气后处理及气柜

6.9.1  炉气净化

6.9.1.1  炉气净化出口应设置紧急放散管，并应在炉气出口管道及放散管上分别设置自动切断阀，紧急放散管应设点火设施。

6.9.1.2  冷却器出口应设温度监测及高低报警。

6.9.1.3  粗炉气风机和炉气增压风机宜选用变频电机；进出口宜采用柔性连接。

6.9.1.4  布袋除尘器应设进、出口压差监测及高报警，并宜在除尘器出口设粉尘浓度监测。

6.9.1.5  储灰仓应设料位、温度监测及高低报警。

6.9.1.6  粉尘应采用密闭输送方式，并应设充氮保护。

6.9.1.7  除尘器顶部应设防爆孔。

6.9.2  炉气后处理

6.9.2.1  水洗增压风机进出口宜采用柔性连接；出口管道应设压力监测及高报警，宜设温度监测及高报警。

6.9.2.2  水洗塔塔顶应设温度监测及高报警。

6.9.2.3  水洗塔排水口应设置水封罐，水封高度应不低于最高工作压力与500mmH2O静压之和；在寒冷地区，水封罐应采取防冻措施。

6.9.2.4  水洗塔应采取对填料定期清洗的措施。

6.9.3  气柜

6.9.3.1  气柜的炉气进、出口管道应设自动切断阀或前、后水封罐。

6.9.3.2  气柜应设柜内气体温度、压力监测及报警，高高联锁关闭炉气进口管道自动切断阀，并停气柜进口增压风机，将炉气切换至炉气净化放散管燃烧排放。温度、压力检测宜分别采用两套独立的检测原件及变送器。

6.9.3.3  气柜应设柜位（柜容）监测及高高、低低报警，高高联锁关闭炉气进口管道自动切断阀，并停水洗塔入口增压风机，将炉气切换至炉气净化放散管燃烧排放；低低联锁关闭出口管道自动切断阀，并停气柜出口增压风机或压缩机。柜位（柜容）检测宜采用两套独立的检测原件及变送器。

6.9.3.4  气柜应设活塞运行速度监测及高报警。

6.9.3.5  炉气增压风机进出口宜采用柔性连接，出口宜设流量、压力监测。

6.9.3.6  气柜区域应设风向标。

6.9.4  根据炉气用户停用信号，停气柜出口增压风机，并将炉气切换至炉气净化的放散管燃烧排放。

6.9.5  气柜进口应设置O2含量在线分析仪，氧含量高报警时应停止气柜进气。

6.9.6  炉气净化、炉气后处理及气柜可能存在炉气泄漏的区域应设有毒气体检测报警仪。

6.9.7  电石炉气管线应设氮气吹扫（置换）及排放口，使用频率高的吹扫（置换）点宜采用硬管连接，仅用于开车的置换的吹扫（置换）点宜采用软管站；炉气增压风机或压缩机等动设备应设氮气密封。

6.9.8  当气柜划为一级或二级重大危险源时，应设安全仪表系统（SIS）。

# 7  总平面布局安全设计

# 7.1  厂址选择

7.1.1 厂址应符合防灾减灾、安全防护、环境保护和卫生防护的要求，还应符合城市总体规划和土地利用总体规划的要求。

7.1.2 在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和其它需要特别保护的区域内；城市规划区边界外2公里以内；主要河流两岸、公路、铁路、水路干线两侧，居民聚集区，以及学校、医院和其它严防污染的食品、药品、精密制造产品等企业周边1公里以内，不应新建电石生产装置。

7.1.3 厂址与城镇和居住区的相对位置应根据当地气候条件确定，且不应位于窝风、易形成逆温层区域。

a）全年只有一个盛行风向，且与此相对方向风频最小，或最小风频风向与盛行风向的转换夹角大于90゜，则工业用地应放在最小风频之上风位，居住区位于其下风位。

b）当全年有两个方向的盛行风时，应避免使有污染的工业处于任何一个盛行风向的上风方向，工业区和居住区可以分别布置在盛行风向的两侧。

c）无盛行风向的地区，厂址位置需要根据平均风速玫瑰图，结合污染物适宜扩散的风速确定。

7.1.4 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的加固措施，应对山坡的稳定性作出地质灾害的危险性评估报告。

7.1.5厂址不应受洪水、潮水或内涝威胁，其防洪标准应符合GB50201的相关规定。

确定防洪标准时，中、小型电石装置应按照企业规模对应等级提高两级确定，特大、大型电石装置，除采用I等最高防洪标准外尚应采取专门的防护措施。

7.1.6下列地段和地区不应选为厂址：

a）发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。

b）有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等不良地质直接危害的地段。

c）采矿塌落（错动）区地表界限内。

d）对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等有影响的范围内。

e）坝或堤决溃后可能淹没的地区。

f）有严重放射性物质污染的影响区。

g）爆破危险区界限内。

h）大型尾矿库及废料场（库）的坝下方。

i）全年静风频率超过60%的地区。

j）重要矿床分布地段。

# 7.2  总平面布置

7.2.1 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合GBZ1的规定。

7.2.2 建(构)筑物之间的安全防火间距除应符合GB50016的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

7.2.3 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施应结合风向、风速特点布置在厂区地势开阔、通风条件良好的地段，并不宜采用封闭式或半封闭式布置。

7.2.4电石生产厂房应布置在土质均匀、地基承载力较大、地下水位较低的地段。

7.2.5 原材料、成品仓储设施宜布置在厂区边缘，靠近外部道路一侧。

7.2.6 炉气气柜应布置在厂区边缘地带，并应位于人员集中场所、有明火或散发火花地点的全年最小风频的上风侧。在气柜轻伤半径范围内严禁布置人员集中的场所或设施。

7.2.7 循环水冷却塔的布置应位于所服务的生产设施附近，不宜布置在屋外变、配电装置和铁路、道路

冬季盛行风向的上风侧。冷却塔与相邻设施的最小水平间距应符合表7.2.7的规定。                                             冷却塔与相邻设施的最小水平间距（m）                    表7.2.7

| 设施名称 |  | 自然通风冷却塔 | 机械通风冷却塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产及辅助生产建构筑物 |  | 20 | 25 |
| 中央化验室、生产控制室 |  | 30 | 35 |
| 露天生产装置 |  | 25 | 30 |
| 散发粉尘的原材料、燃料堆场 |  | 25 | 40 |
| 电石库、电石生产、电石冷却 | 当在冷却塔冬季盛行风向上风侧时 | 30 | 50 |
|  | 当在冷却塔冬季盛行风向下风侧时 | 60 | 100 |
| 道路 | 厂外道路 | 25 | 35 |
|  | 厂内道路 | 10 | 15 |
| 铁路 | 厂外铁路 | 25 | 35 |
|  | 厂内铁路 | 15 | 20 |

说明：a） 表列间距，冷却塔自塔外壁算起；建构筑物自最外侧轴线算起；露天生产装置自最外侧设备的外壁算起；堆场自场地边缘算起；道路自路面边缘算起，有人行道的自人行道边缘算起；铁路自铁路中心线算起。

b） 冬季采暖室外计算温度在0℃以上的地区，冷却塔与屋外变、配电装置的间距，应按表列数值减少25%；冬季采暖室外计算温度在-20℃以下的地区、冷却塔与相邻设施（不包括屋外变、配电装置和散发粉尘的原料、燃料及材料堆场）的间距，应按表列数值增加25%；当设计中规定在寒冷季节冷却塔不使用风机时，其间距不得增加。

c） 附属于车间或生产装置的屋外变、配电装置与冷却塔的间距，应按表列数值减少25%。

d） 单个小型机械冷却塔与相邻设施的间距可适当减少，但不得超过25%。

e） 在改建工程中，当受条件限制时，表列间距可适当减少，但不得超过25%。

7.2.8电石冷却厂房、电石库、电石破碎及储存周围不宜设置明沟。

7.2.9电石冷却厂房、电石库、电石输送栈桥、电石破碎及储存应选择在地下水位较低、场地干燥的地段布置。

7.2.10 工厂主要出入口不应少于两个，并位于不同方位，且主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置。

7.2.11 两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一条铁路平交。若必须平交，其中至少有两条道路的间距不应小于所通过的最长列车的长度，若小于所通过的最长列车的长度，应另设消防车道。

7.2.12厂内消防车道宽度不应小于6米，道路路面内缘转弯半径不应小于12米，路面净空高度不应低于5米。

7.2.13厂内道路交叉宜采用平面交叉，平面交叉应设置在直线段，并宜正交；若采用斜交，交叉角不宜小于45゜。

7.2.14厂内道路应设置交通标志，交通标志的形状、颜色、尺寸、图形以及位置应符合GB5768的相关规定。

# 8  建（构）筑物安全设计

# 8.1  建（构）筑物火灾危险性分类、耐火等级

8.1.1  生产类别、耐火等级、层数、防火分区面积应符合GB50016的相关规定要求，其电石装置建（构）筑物火灾危险性分类、耐火等级详见表8.1.1。

电石装置危险建（构）筑物一览表

表8.1.1

| 序号 | 建、构筑物 | 生产类别 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉气净化 | 甲类 | 二 |
| 2 | 炉气后处理及气柜 | 甲类 | 二 |
| 3 | 电石破碎 | 甲类 | 二 |
| 4 | 电石储存及包装 | 甲类 | 二 |
| 5 | 石灰石堆场（库） | 戊类 | 二 |
| 6 | 炭材堆场（库） | 丙类 | 二 |
| 7 | 炭材储运 | 丙类 | 二 |
| 8 | 配料站 | 丙类 | 二 |
| 9 | 炭材干燥 | 丙类 | 二 |
| 10 | 电石冷却 | 丁类 | 二 |
| 11 | 电石生产 | 丁类 | 二 |
| 12 | 石灰生产 | 丁类 | 二 |

说明：厂房的耐火等级最低要求为二级，根据工程具体情况可采用一级耐火等级。

8.1.2  厂房建筑的构件燃烧性能及耐火极限应满足GB50016的规定要求。

# 8.2  建（构）筑物安全疏散和建筑构造

8.2.1  建（构）筑物安全疏散口的数量及间距要求

8.2.1.1厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

8.2.1.2厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。符合下列条件时，可只设1个安全出口：

a）甲类厂房，每层建筑面积小于等于100m2，且同一时间的生产人数不超过5人；

b）乙类厂房，每层建筑面积小于等于150m2，且同一时间的生产人数不超过10人；

c）丙类厂房，每层建筑面积小于等于250m2，且同一时间的生产人数不超过20人；

d）丁、戊类厂房，每层建筑面积小于等于400m2，且同一时间的生产人数不超过30人。

8.2.2  厂房内任一点到最近安全出口的疏散距离应符合表8.2.2。

电石装置疏散距离表

表8.2.2

| 生产类别 | 耐火等级 | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 一、二级 | 30 | 25 | 不允许 | 不允许 |
| 乙 | 一、二级 | 75 | 50 | 30 | 不允许 |
| 丙 | 一、二级 | 80 | 60 | 40 | 30 |
| 丁 | 一、二级 | 不限 | 不限 | 50 | 45 |

说明：高层厂房和甲乙类、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。

8.2.3电石生产厂房按单层厂房确定防火设计要求，应符合GB50016的相关规定。

8.2.4  厂房建（构）筑的防火分区采用防火墙分隔

电石生产厂房内电石炉的附属设施（电炉变压器室、高低压配电室、电容器室和控制室等）的隔间应采用不燃烧体隔墙，耐火等级为3h。其相应防火墙的门应采用乙级防火门。

8.2.5  地下水对钢筋混凝土结构或钢结构有腐蚀性时，混凝土材料要求及钢筋保护层厚度、钢结构的除锈等级等，应符合GB50046要求。

8.2.6  甲类厂房（炉气净化、炉气后处理及气柜、电石破碎）宜采用敞开式结构；若必需采用封闭式建筑物时，应进行泄压计算，采用门窗、轻质屋面或轻质墙面进行泄爆，同时设置防止易爆气体聚集的构造措施。

# 8.3  建（构）筑物装修防火设计

电石装置内部各部位装修材料的燃烧性能等级不应低于如下规定：

甲、乙、丙类厂房钢结构应刷防火涂料，并应达到GB50016二级耐火等级的要求，各部耐火等级如下表8.3.1。

钢结构防火保护层的耐火时间

表8.3.1

| 构件类别 | 耐火时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 钢柱及钢柱支撑 | 单层2.0h / 多层2.5h |  |
| 钢梁及钢梁支撑 | 1.5h |  |
| 疏散钢平台 | 1.0h |  |

说明：钢管架：防火保护部分为底层支撑管道的钢梁、钢柱、地面以上4.5m内的支撑管道的钢梁、钢柱。

8.3.1  电石装置厂房各部位装修应符合GB50222的相关规定。

8.3.2  电石炉出炉口、炉盖等高温区域内的梁、柱应采取隔热措施；出炉轨道周围地面应采用耐热材料。

8.3.3  电石厂房焊接电极壳区域楼面应采取绝缘措施。

8.3.4  电石冷却厂房地面宜采用耐火砖或铸铁板，并应采取防潮措施。

8.3.5  电石冷却厂房应采取良好的自然通风或强制通风措施，并应采取严格的防雨、防水措施。

# 8.4．建（构）筑物安全等级及抗震安全设计

8.4.1  电石装置建（构）筑物的抗震设计应根据GB50011及相关部门批准的地震安全性评价结果确定各项地震设防参数。

8.4.2  电石装置各建（构）筑物安全等级及抗震设防分类见表8.4.2

建（构）筑物安全等级及抗震设防分类表

表8.4.2

| 序号 | 建、构筑物 | 安全等级 | 抗震设防类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉气净化 | 一级 | 乙2 |
| 2 | 炉气后处理及气柜 | 一级 | 乙2 |
| 3 | 电石破碎 | 一级 | 乙1 |
| 4 | 电石储存及包装 | 一级 | 乙1 |
| 5 | 气柜 | 一级 | 乙1 |
| 6 | 石灰石堆场（库） | 二级 | 丙 |
| 7 | 炭材堆场（库） | 二级 | 丙 |
| 8 | 炭材储运 | 一级 | 乙2 |
| 9 | 配料站 | 一级 | 乙2 |
| 10 | 炭材干燥 | 一级 | 乙2 |
| 11 | 电石冷却 | 一级 | 乙1 |
| 12 | 电石生产 | 一级 | 乙2 |
| 13 | 石灰生产 | 一级 | 乙2 |

说明：各抗震设防类别的建（构）筑物的抗震设防标准应按GB50914确定。

# 9  自动控制安全设计

## 9.1  一般规定

9.1.1  根据生产规模及总图布置情况，电石装置可采用现场控制室、中心控制室或现场控制室/机柜室与中心控制室相结合的方案。控制室/机柜室应布置在爆炸危险区域范围以外。单一电石装置设置控制室时，建筑物可采用相应的抗爆结构设计措施，如面向工艺装置的一侧的墙应采用防爆墙等。

9.1.2  电石装置应设过程控制系统完成过程监视、操作、控制、报警和联锁。

9.1.3  电石装置应设置可燃和有毒气体检测报警装置。

9.1.4  气体或粉尘爆炸危险区域内的仪表、设备应符合危险区域防爆等级的要求。

## 9.2  过程控制系统（PCS）

9.2.1  过程控制系统（PCS）应是集成的、标准化的过程控制和生产管理系统，且经实践证明运行平稳、成熟可靠的系统。

9.2.2  过程控制系统（PCS）的控制器、通信模块和电源模块等主要部件应有1:1冗余配置。

9.2.3  用于控制的多通道I/O卡应冗余配置。

9.2.4  操作员站应具备不同级别的操作权限和不同操作区域数据集合的操作权限，操作权限由密码或钥匙的方式限定并在组态中划分，供不同岗位的人员使用。

9.2.5  过程控制系统（PCS）硬件的电磁兼容性应通过“中国国家强制性产品认证（CCC认证）”或不低于CCC认证的国际其他认证。

## 9.3  安全仪表系统（SIS）

9.3.1  存在危险化学品重大危险源的电石装置应设置一套安全仪表系统（SIS）来执行装置的安全联锁。

9.3.2  安全仪表系统（SIS）设计应符合GB/T 50770的相关规定。

9.3.3  安全仪表系统逻辑控制器应与过程控制系统分开。

9.3.4  安全仪表系统（SIS）应设工程师站及事件顺序记录站，工程师站和事件顺序记录站可共用，并设不同级别的权限密码保护。

9.3.5  过程控制系统中联锁输出应采用硬线方式与安全仪表系统（SIS）连接；过程控制系统中设置的维护和操作旁路开关采用通信方式与安全仪表系统（SIS）连接。

9.3.6  辅助操作台上应设紧急停炉按钮及重要的信号报警，并采用硬线方式与安全仪表系统（SIS）连接。

9.3.7  安全仪表系统（SIS）与基本过程控制系统通信宜采用RS-485串行通信接口，MODBUS RTU或TCP/IP通信协议。

9.3.8 电石装置中的以下参数应进入安全仪表系统（SIS）执行安全联锁保护：

气柜柜位

气柜压力

## 9.4  可燃、有毒气体检测

9.4.1  电石生产装置应设置有毒气体（一氧化碳）和可燃气体（乙炔）检测报警装置，可燃、有毒气体设置应符合GB50493的相关规定。

9.4.2  可燃和有毒气体检测报警系统可独立设置，也可接入过程控制系统，但I/O卡件应独立设置。除过程操作站上应显示报警外，可设置一个专用的操作站用于可燃和有毒气体报警和显示。

## 9.5  仪表供电、供气

9.5.1  过程控制系统、安全仪表系统（SIS）和现场仪表应由不间断电源（UPS）供电。

9.5.2  过程控制系统控制站和安全仪表系统（SIS）控制站应冗余供电，其中至少一路应为UPS供电。

9.5.3  不间断电源（UPS）后备电池的供电时间应为15~30 min。

9.5.4  安全仪表系统（SIS）的现场仪表应采用安全仪表系统（SIS）系统供电。

9.5.5  仪表气源应维持时间应为15~30 min。

## 9.6  仪表接地、防雷

9.6.1  仪表及控制系统与全厂电气接地装置连接应采用等电位连接。

9.6.2  现场仪表设备、接线箱等的保护接地应在现场与电气接地网连接；仪表的工作接地应在仪表控制系统侧接地。

9.6.3  仪表防雷设计应符合SH/T 3164的相关规定。

# 10  电气安全设计

## 10.1  供、配电系统

10.1.1  用电负荷应根据国家标准GB50052的规定进行负荷分级，下列负荷应为一级负荷：电石炉紧急循环冷却水泵及其切换电动阀、气烧窑烧嘴冷却油系统、仪表控制系统、电石出炉牵引机、电极把持系统液压油泵（无蓄能器）、石灰窑冷却风机、用于防爆的正压通风设备。

10.1.2  电石炉所产生的谐波电压、谐波电流应采取谐波治理措施，谐波允许值应符合GB/T14549的要求。

## 10.2  环境特征

10.2.1  爆炸危险环境的区域划分、电气设备的选择应符合GB50058和GB12476的相关规定。

10.2.2  电石装置可能形成爆炸性气体的场所：

a）炉气净化；

b）炉气后处理；

c）炉气气柜；

d）电石储存场所。

10.2.3  电石装置可能形成爆炸性粉尘的场所：

a）电石破碎及筛分厂房；

b）焦炭粉、电石粉集聚的场所。

10.2.4  电石装置可划为非爆炸危险环境的场所：

a）采取强制排风措施的电石炉上料层附近；

b）电石炉附近、电石冷却区域；

c）炽热电石初破场所；

d）装有除尘装置且除尘效果良好的区域，当除尘装置停车时，工艺机组能联锁停车。

## 10.3  应急照明

10.3.1  应急照明应符合GB50034和GB50016的相关规定。

10.3.2  电石装置应在下列位置设置应急照明：电石炉变压器室、电石炉主控制室、焊接电极壳附近、 有人员操作或巡视的地下通廊及地坑。

## 10.4  防雷、接地

10.4.1  防雷

a）建构筑物的防雷分类原则和防雷措施均应符合GB50057和GB50650的相关规定。

b）电石生产厂房、电石冷却厂房、电石破碎厂房应按不低于第二类防雷建构筑物设计。

10.4.2  接地

a）交流电气装置的接地应符合GB50065的相关规定。

b）防静电接地的范围及实施方案应符合SH3097的相关规定。

c）防雷接地、防静电接地、保护接地（包括控制系统、火警系统和通讯系统等）及电气工作接地等应共用一个接地系统，其接地电阻应符合其中最小值的要求。

d）电石炉炉体的接地电阻不应大于4欧姆。

## 10.5  电石炉配电装置

10.5.1  电石炉变压器布置原则，宜缩短短网长度，其各相母线宜均匀对称。

10.5.2  电石炉变压器室的耐火等级、储油设施、消防配置等防火要求等同于一般油浸式变压器的要求，

应符合GB50060的相关规定。

10.5.3  电石炉变压器室内布置，应符合GB50056的相关规定。

10.5.4  电石炉变压器应采取下列限制过电压的措施：

a） 在电石炉变压器与操作断路器间装设氧化锌避雷器或压敏电阻。

b） 在电石炉变压器的调压线圈侧装设氧化锌避雷器或压敏电阻和阻容吸收装置。

c） 在电石炉变压器的二次侧装设阻容吸收装置。

10.5.5  重点监控的电石炉工艺参数应包括：一次侧电流、一次侧电压、一次侧功率因数、一次侧谐波分量、电极电流、电极电压、有功功率。

10.5.6  短网母线穿越楼板、墙体时，应考虑电流磁滞涡流对周围钢构件的影响。

10.5.7  水冷短网与金属冷却水管间的连接绝缘水管内水的泄露电流不应超过20mA。

10.5.8  烧穿母线敷设路径中，可触及的部位应加装防护罩，其防护等级不应低于IP2X。

10.5.9  烧穿母线与电炉冷却水管交叉时，应保持500mm的安全净距。

10.5.10  电石炉循环冷却水中断或料仓中空料时，应联锁切断电石炉电源。

10.5.11  电石出炉轨道周围应设声、光警示装置。

10.5.12  电气设备的安装抗震措施应符合GB50556的相关规定。

# 11  电信安全设计

# 11.1  火灾自动报警系统

11.1.1  火灾报警控制器应设在中央控制室或有人值班的场所，并设有专用报警电话。

11.1.2  爆炸危险区域内的生产装置应设手动报警按钮，并使用声光报警器作为警报设施，火灾报警系统设备应符合环境特征的要求。设备防爆等级不应低于IIBT4。

11.1.3  公用及辅助生产设施和装置内重要设施的火灾危险场所应根据环境特征设感烟探测器、感温探测器、线型感温探测器、手动报警按钮等，并使用声光报警器作为警报设施。

11.1.4  火灾自动报警系统的设计应符合GB50116的要求。

# 11.2  工业电视监控系统

11.2.1  电石装置内重要生产区域应设工业电视监控系统。摄像机宜监视以下部位：

a）电石炉的出炉口、电极、环形加料机及炉面部位。

b）原料输送栈桥内的皮带两端。

11.2.2  工业电视监控系统应根据工艺流程、生产操作和管理等要求进行配置，在有重大危险源的场所应设摄像机，并应在控制室进行实时有效监控。摄像监控设备的选型和安装应符合相关技术标准及环境特征的要求。

11.2.3  工业电视监控系统的设计应符合GB50115的要求。

# 11.3  其他电信系统

为保证生产过程中的有效沟通以及事故状态下进行指挥调度，在厂内宜设置以下通信系统，如：电话系统，计算机局域网系统，无线通信系统，扩音对讲系统，广播系统等。

# 12  设备安全设计

# 12.1  结构安全设计

12.1.1  压力容器的设计应符合TSGR0004、GB150.1~150.4、JB/T4710和GB12337等相关标准和规范的要求。

11.1.2  炉气储存设备的设计应符合HG/T20517和HG/T20594等相关标准和规范的要求。

12.1.3  电石炉的设计应符合NB/T47003、HG/T20541、HG/T20543和HG/T20542等相关标准和规范的要求。

12.1.4  未做防腐处理的设备，腐蚀裕度应满足设计寿命的要求，需根据容器的工艺操作要求及所处环境条件确定（除不锈钢外，不宜小于1mm）。

12.1.5  电石炉炉盖应采用水冷结构，炉盖与炉体之间的密封宜采用沙封。

12.1.6  电石炉炉嘴宜采用水冷结构。

12.1.7  电石炉炉体的容积应大于反应空间。

12.1.8  电石炉炉底各层碳砖的铺设应纵横交错，碳砖上部炉壁应采用电极糊抹成斜坡，使炉壁和炉底更好的连接。

12.1.9  气柜的容积不应大于100000m3；设计压力范围不宜大于4kPa；设计温度应取内部介质的最低温度或建柜地区的最低日平均气温的最低值加13℃，取两者的低值。

# 12.2  材料选择

12.2.1  压力容器壳体材料：碳钢和低合金钢受压元件用板材应按照GB713选用。碳钢应选用Q245R或Q345R；不锈钢应按GB24511选用。

12.2.2  压力容器接管材料：钢管应按照GB9948和GB/T8163选用；16Mn钢管应按照GB6479选用；不锈钢钢管应按照GB/T14976选用。

12.2.3  压力容器受压元件用钢不宜采用Q235B。压力容器钢板、锻件、钢管及紧固件等钢材的选取和使用，按照GB150.2中规定执行。

12.2.4  电石炉炉壳用钢应符合相应钢材标准和技术规定，并取得钢厂的合格证明；炉衬用材应符合相应材料标准和技术规定。

12.2.5  气柜用钢应符合相应钢材标准和技术规定，并取得钢厂的合格证明。如有必要，应对钢材进行复验。

## 13  设备和管道布置安全设计

## 13.1  设备布置

13.1.1  炉气净化和炉气后处理工段应采用露天化布置。

13.1.2  低压变配电室、控制室、高压开关室、电容器室和化验室宜分层布置在电石炉的一侧。

13.1.3  炉料下料管、炉气烟道应尽量短，且与水平面的夹角不宜小于60°。

13.1.4  进入环形加料机中心区域应设专用通道。

13.1.5  水分配器宜布置在电石炉附近便于工作人员操作的安全区域，阀门操作侧宜设不小于800mm的操作通道。

13.1.6  气柜区域应设置围栏及安全警示牌。

13.1.7  对噪声较大的机械设备（如空气压缩机、风机、破碎机等）应采取消音、隔音和减震措施。

13.1.8  带式输送机的栈桥及通廊尺寸应符合设备布置、安装检修、运行维护和清扫的要求。运行通道净宽不应小于1.0m，单路带宽大于800mm时宜为1.2m，单路带宽大于1400mm及双路之间宜为1.4m；检修通道净宽不应小于0.7m；栈桥及地下通廊净空不应小于2.5m，栈桥总宽度在4.5m及以上时，净空尺寸不应小于2.8m。

13.1.9 对于倾斜的带式输送机栈桥的通道地面，应符合下列规定：

a）倾斜度在6~12°时，通道应设防滑措施。

b）倾斜度大于12°时，通道地面应设踏步，踏步顶面应为水平。

13.1.10 露天带式输送机栈桥的两侧应设栏杆。

13.1.11 带式输送机的地下通廊应设通到地面的楼梯及安全门。

13.1.12 经常需要操作及维修保养，且安装高度超过2m的设备、仪表及阀门，应设置操作检修平台，平台四周设保护栏杆。

13.1.13封闭料仓的顶部应设检修用人孔，孔洞尺寸应不小于0.6×0.7m，洞口应配置轻便盖板。

13.1.14 当带式输送机通过卸料车给料仓卸料时，卸料车通过处的净高应满足其运行检修的要求，受料孔应加篦子板或设保护栏杆。

13.1.15 楼梯、通道的出入口不宜位于吊车频繁运行的区域。

13.1.16需要安装和移位检修的重量较大的设备或零部件，宜设安全可靠的吊装设施。

13.1.17吊装孔和楼板预留孔洞应设盖板或栏杆。

## 13.2  管道布置

13.2.1  循环冷却水管不宜布置在出炉口及出炉轨道的上方。

13.2.2  循环冷却水供、回水阀门应安装在便于操作的安全区域，且高度不宜超过1.5米。

13.2.3  炉盖上循环冷却水管采用非金属连接软管时，应采取防烫损措施。

13.2.4  液压系统应采取油管漏油及爆裂保护措施。

13.2.5  高温区液压管路应采取耐高温防火措施，液压软管应选用绝缘软管。

13.2.6  高温炉气烟道及设备应采取防烫措施，根据应力分析结果，确定管路热补偿。

13.2.7  氧气管道的布置及安全间距应按GB16912第8.1章节执行。

# 14  管道材料安全设计

# 14.1  空气及氮气管道

空气和氮气管道材料宜采用碳钢材料，应按GB/T20801.2的规定对寒冷地区选材应考虑流体节流效应及冬季环境温度的影响。

# 14.2  电石炉气管道

电石炉气管道宜采用碳钢材料，应按GB50235进行泄露性试验。

# 14.3  高压液压油管道

高压液压油（12.0MPa≤PN≤16.0MPa）管道应满足GC1级的碳钢材料要求；高压液压油（PN＞16.0MPa）管道应采用不锈钢SS304材料并对焊连接。管道及管件壁厚应符合ASME B31.3 的相关规定。

# 14.4  高压氧气管道

高压氧气（PN＞3.0MPa）管道宜选用不锈钢SS304材料，其设计应符合GB16912的相关规定；氧气管道（包括放空管道）内壁光洁度应符合ISO 8501-1 Spec B Sa2 级的要求，氧气管道、阀门、管件、仪表、垫片及其他附件应进行脱脂处理。

# 15  消防安全设计

# 15.1  一般规定

15.1.1  消防用水应符合工厂用水统一规划，消防水源应可靠保证。

15.1.2  室内、外消防给水系统的设置应根据设置场所的火灾危险性、操作条件、建筑物特点和外部消防设施等情况，综合考虑确定。其系统设置应符合GB50160的相关规定。

# 15.2  消防用水量

电石装置区同一时间内的火灾处数及室内、外消防用水量的计算与确定，应符合GB50016的相关规定。

# 15.3  消防设施

15.3.1  电石装置的消防给水管道及消火栓设置，应符合GB50016的相关规定。

15.3.2  炭材（库）棚、炭材干燥、配料站、石灰生产、炉气后处理及气柜的室外消防给水管网应布置为环状。生产区、公用和辅助生产装置区内室外消火栓设置间距不宜大于60m，对于生产管理区不应大于120m。

15.3.3  电石生产、电石冷却、电石破碎及电石储运及包装等严禁用水消防。

15.3.4  封闭的原料输送栈桥与地下通廊、转运站、配料站、破碎及筛分工段等相贯通的洞口，应设置防火分隔水幕，其系统设置应符合GB50084的相关规定。

# 15.4  消防水源及泵房

当电石装置水源直接供给不能满足装置消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应设消防水池及泵房，其设置规格、能力及设施应符合GB50160的相关规定。

# 16  采暖、通风与除尘安全设计

16.1  甲、乙类厂房和仓库不应采用明火和电采暖。

16.2  电石炉环形加料机中心区域易积聚一氧化碳气体，为安全起见，应采用风机进行强制排风，排风量不宜小于3000Nm3/h，且风机应采用防爆型设备。

16.3  存放或处理大量电石产品的房间，如电石破碎间、电石输送栈桥等，不应采用热水或蒸汽散热器采暖系统，且不应布置热水或蒸汽采暖管道。

16.4  放散可燃性粉尘（如焦炭、电石等）的房间，当采用散热器采暖时应选用表面光滑、灰尘不易积聚的散热器。

16.5  配电室、机柜间等仪表电气用房不应采用热水或蒸汽散热器采暖系统，且不应布置热水或蒸汽采暖管道。

16.6  对于空气中含有一氧化碳、乙炔等甲、乙类厂房中的空气不应循环使用。

16.7  对于空气中含有一氧化碳、乙炔等有毒、易燃或有爆炸危险物质的场所，应设置独立的通风系统。系统的送、排风设备不应布置在同一通风机房内，且其排风设备不应和其他系统的送、排风设备布置在同一通风机房内。系统的排风管道正压段不应穿过其它房间。

16.8  空气中含有一氧化碳、乙炔等易燃易爆危险物质的房间，其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。通风设备的防爆等级应根据所排气体的危险等级选型。当送风干管上设置了止回阀，且送风机和止回阀设置在非防爆区时，可采用非防爆型的送风设备。

16.9  设置在爆炸危险场所的非防爆用电设备所在房间或直接安装在爆炸危险车间内的正压型电气设备应设计正压通风：

a）正压通风的正压值宜为30～50Pa。

b）正压室及正压型电气设备送风的采气口应设在爆炸危险区以外，距防爆区边界至少l米，且应保证清洁进风。

c）正压送风系统应设置备用风机，且所有风机应能自动切换。

d）正压室不应设置可开启的外窗以及与室外直接相通的外门，应设计门斗或门廊。内、外门均应为密闭型的，并应保证两道门不同时开启，同时门斗或门廊内应保持不低于10Pa的正压。与爆炸危险装置相临的墙上不应设置可开启窗。室内管线穿孔应密封，管沟应填塞密实。

e）正压通风系统应与正压室内电气设备联锁。电气设备运行前应先通风，待室内正压值稳定后方可投入运行。正压通风设备应待其他电气设备完全关闭后方可关闭。

f）正压室内应设正压指示仪表和失压报警装置，且应与正压通风系统联锁。当室内正压值低于25Pa持续1分钟后，应发出报警信号，并应使备用通风机自动投入运行。

16.10  排除、输送有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的通风除尘设备和风管，均应采取防静电接地措施（包括法兰跨接），且不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作，设备不应布置在地下、半地下建筑（室）中。

16.11　对于遇水可能生成爆炸性气体的粉尘（如电石），不应采用湿性除尘器。

16.12  处理含电石、焦炭热物料废气的袋式除尘器，当采用脉冲清灰时，气源宜采用氮气。

16.13　排出含有焦炭、煤、电石等具有燃烧和爆炸危险性粉尘的除尘系统，应满足以下要求：

a）除尘器、排风机应与其它普通型的风机、除尘器分开设置。

b）除尘器、排风机宜按单一粉尘分组布置。

c）排风应经过不产生火花的除尘设备净化后进入排风机。

d）除尘器和管道均应采取泄爆、导压措施。

e）干式除尘器应布置在系统的负压段上。

16.14　除尘器和管道上的泄爆设施应避开人员密集场所和主要通道。

# 17  个人防护与应急救援设施设计

## 17.1  个人防护用品配备

17.1.1  企业应为从业人员提供与工作岗位危险性相适应的个体防护用品，企业为从业人员提供的个体防护用品应符合国家标准或行业标准，且不得超过使用期限。

a）电石装置应为车间操作人员选用的个体防护用品，应按表17.1.1配备。其他岗位如修理工、电工、叉车操作工等，应依照国家规范进行个人劳动防护用品配备。

b）对使用、储存电石炉气的密闭空间进行检维修之前应进行强制换气并检测空气质量合格后方可进行检维修操作，操作时应为操作人员提供自吸过滤式防毒面具或正压自给式空气呼吸器，并且在检维修场所外应有人员监控。

个体防护用品选用规定

表17.1.1

| 单元名称 | 应配备的个体防护用品 | 建议使用的个体防护用品 |
| --- | --- | --- |
| 原料储运及堆场（石灰石、石灰） | 安全帽、防尘口罩、防尘服、耳塞 | 耳罩 |
| 原料储运及堆场（炭素材料） | 安全帽、防尘口罩、防尘服、耳塞 | 耳罩 |
| 炭材干燥 | 安全帽、护目镜、隔热阻燃鞋（带防静电功能）、隔热服（带防静电功能）、防尘口罩、耳塞、便携式一氧化碳检测仪 | 耳罩 |
| 石灰生产 | 安全帽、护目镜、隔热阻燃鞋（带防静电功能）、隔热服（带防静电功能）、防尘口罩、便携式一氧化碳检测仪 |  |
| 配料站 | 安全帽、防尘口罩、防尘服、耳塞 | 耳罩 |
| 电石生产 | 安全帽、护目镜、隔热阻燃鞋（带防静电功能）、隔热服（带防静电功能）、防尘口罩、便携式一氧化碳检测仪 |  |
| 电石冷却 | 安全帽、护目镜、隔热阻燃鞋（带防静电功能）、隔热服（带防静电功能） |  |
| 电石破碎及储运 | 安全帽、防尘服（带防静电功能）、防静电工作鞋、化学防护眼镜、防尘口罩、耳塞 | 耳罩、劳动护肤剂 |
| 炉气净化 | 安全帽、护目镜、隔热阻燃鞋（带防静电功能）、隔热服（带防静电功能）、耳塞、便携式一氧化碳检测仪 | 耳罩 |
| 炉气后处理及气柜 | 安全帽、护目镜、隔热阻燃鞋（带防静电功能）、隔热服（带防静电功能）、耳塞、便携式一氧化碳检测仪 | 耳罩 |

## 17.2  应急救援设施

17.2.1  电石装置在消防站、气防站及各主要装置区应设置与各单元危险性相适应的应急救援设施，电石装置各场所应配置的应急救援设施见表17.2.1。车间内应设置防毒器具存放柜，防毒器具应存放在柜内并铅封存放，设置明显标志，并定期维护与检查，确保应急使用需要。

应急救援设施配置要求

表17.2.1

| 单元名称 | 应急救援设施 |
| --- | --- |
| 紧急救援站/有毒气体防护站 | 氧气甁、氧气袋，内置正压自给式空气呼吸器2套以上，防静电服2套以上，防静电鞋两双以上，橡胶手套 |
| 炭材干燥 | 现场事故应急箱配备逃生呼吸器，不应少于每班工人数 |
| 石灰生产 | 现场事故应急箱配备逃生呼吸器，不应少于每班工人数 |
| 电石生产 | 现场事故应急箱配备逃生呼吸器，不应少于每班工人数 |
| 炉气净化 | 现场事故应急箱配备逃生呼吸器，不应少于每班工人数 |
| 炉气后处理及气柜 | 现场事故应急箱配备逃生呼吸器，不应少于每班工人数 |

17.2.2  电石装置应设置应急救援组织机构，应急救援组织机构人员按不少于劳动定员的1%配备，并对急救人员进行相关知识和技能的培训。制定应急救援预案，至少每半年进行一次演练。

17.2.3  电石装置应设置紧急救援站或有毒气体防护站，其使用面积不低于20m2。有条件的企业可配置气体防护作业车，气体防护作业车应有专用车库，车库大门应面向道路，车库前场地应采用混凝土或沥青地面，并应有不小于2%的坡度坡向道路，车库门的方位设置应便于车辆使出。电石装置或电石厂的紧急救援站或有毒气体防护站的应急救援装备可参考表17.2.3。

有毒气体防护站应急救援装备配置

表17.2.3

| 装备名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 氧气甁、氧气袋 | 5 |  |
| 正压自给式空气呼吸器 | 2套以上 |  |
| 防静电工作服 | 2套以上 |  |
| 防静电工作鞋 | 2双以上 |  |
| 便携式一氧化碳检测仪 | 2台以上 |  |
| 便携式氢气检测报警仪 | 2台以上 |  |
| 生理盐水 | 按需要 |  |
| 万能校验器 | 2～3台 |  |
| 空气或氧气充装泵 | 1～2台 |  |
| 空气呼吸器 | 根据技术防护人员及驾驶员人数确定 |  |
| 橡胶手套 | 每人1套 |  |
| 气体防护作业（救护）车 | 1辆 | 设有声光报警器，备有空气呼吸器、苏生器、安全帽、安全带、全身防毒衣、防酸碱胶皮衣裤、绝缘棒、绝缘靴、手套、被褥、担架、防爆照明等抢救用的器具。 |
| 事故警铃 | 1支 |  |
| 生产调度电话 | 1部 |  |
| 电话 | 2部 |  |
| 录音电话 | 1部 |  |
| 对讲机 | 2对 |  |
| 急救箱 | 2 |  |

17.2.4  电石装置医务室应备有石灰入眼的冲洗油类。

## 17.3  安全警示标志

电石装置危险区域应设安全警示标志，安全警示标志的设置应符合AQ3047的相关规定，职业病危害的警示标志应符合GBZ158的相关规定。

# 附录 1

危险化学品重大危险源分级方法

一、分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在GB18218中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

二、R的计算方法

式中：q1,q2,…,qn — 每种危险化学品实际（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn — 与各种危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1,β2,…,βn — 与各种危险化学品相对应的校正系数；

α — 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三、校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的种类不同，设定校正系数β值，见表1和表2：

表1 校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表2 常见毒性气体校正系数值β取值表

| 毒性气体 名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体 名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

四、校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：

表3 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人~99人 | 1.5 |
| 30人~49人 | 1.2 |
| 1人~29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

五、分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100＞R≥50 |
| 三级 | 50＞R≥10 |
| 四级 | R＜10 |

# 本规范用词说明